Lehrkräftematerial (Erwartungshorizont)

Allgemeine Hinweise: - Dieser Erwartungshorizont zeigt eine mögliche Lösung der Schülerinnen und Schüler auf.

Handlungsergebnis (Lastenheft F): Erstellung einer Gesamtdokumentation zur Vorlage beim Auftraggeber sowie den Genehmigungsbehörden

Baustelleneinrichtung (Lastenheft C): Nachvollziehbare Berechnung der Grundflächenzahl ### Grundflächenzahl GRZ=zulässige Gesamtfläche in m²maßgebende Grundstücksfläche in m² Um Längen im Koordinatensystem zu berechnen, kann mit einem CAS-System gearbeitet werden. Analog gilt die Formel d=(b1-a1)2+(b2-a2)2 Somit ergeben sich aus den Punkten: A(39,12¦52,66); B(60,34¦99,04); C(77,08¦66,07); D(64,25¦47,63); E(56,43¦44,83) folgende Ergebnisse: AB=51,00 m;BC=36,98 m;CD=22,46 m; DE=8,31 m; AE=19,00 m Zusammengesetzte FlächenAGrundstück=1.056,83 m² Gebäudefläche bestimmen: AGebäude=235,75 m² GRZ berechnen: GRZ=235,75 m21.056,83 m2=0,22 Einrichtungsgegenstände mit Platzbedarf für eine beliebige Baustelle Siehe: https://bauportal.bgbau.de/fileadmin/user_upload/BE-Plan.jpg Baustelleneinrichtungsplan für das Projekt (CAD) Erstellt mit ALLPLAN Student Erstellt mit ALLPLAN Student

Elektrolyseverfahren: Elektrolyt UDC = 10 V Kathode Anode Elektrolyt UDC = 10 V Kathode Anode An der Kathode entsteht beim Betrieb Wasserstoff, der z. B. mit einem Reagenzglas aufgefangen und mit der Knallgasprobe überprüft werden kann. - Durchführung des Experimentes mit unterschiedlichen Materialien führt zu einer unterschiedlich starken Elektrolysewirkung - Abschätzung über die Menge an erzeugtem Wasserstoff (bezogen auf die eingesetzte elektrische Energie) - Messung der Spannung mit Multimeter - Gleichzeitige Messung der Stromstärke mit Multimeter - Mit Wasser gefülltes Reagenzglas kopfüber in das Elektrolyt tauchen und den Wasserstoff auffangen - Zeitbestimmung für das Auffangen einer bestimmten Menge an Wasserstoff mögliches Ergebnis: Volumen Wasserstoff: V = 3 ml Messwerte: U = 10 V; I = 150 mA ; t = 60 s Welektr = 90 Ws Wärmeenergie in Wasserstoff gespeichert: WH2 = 30 Ws [In der Theorie wird ein Wirkungsgrad von ca. 60 – 70 % erreicht. Durch den Aufbau des Experimentes und das Auffangen mit dem Reagenzglas ist der Wirkungsgrad hier deutlich geringer (hier max. 30 %).]

Herstellung Flansch (Lastenheft D):

Appentwicklung (Lastenheft E): Arbeitsplan: - Arduino-IDE einrichten, updaten und testen. - ESP-32 anschließen und testen. - Datenflussdiagramm bzw. Programmablaufplan erstellen. - Sketch zum Messen an einem analogen GPIO heraussuchen und an den Sensor anpassen (z. B.: Umax= 2,0 V => VH2 = 3 m/s), - Sketch zum WLAN-/Bluetooth-Client aus dem Handbuch heraussuchen und anpassen (Zugangsdaten). - Sketche zusammenführen, flashen und testen. C++-Code für den Sensor: // Sensor is connected to GPIO 34 (Analog ADC1_CH6) const int Pin = 34; const float K = 1,5; // variable for storing the potentiometer value float Value = 0; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); } void loop() { // Reading value Value = analogRead(Pin)/K; Serial.println(Value); delay(500); } Datenflussdiagramm (vereinfacht): Sensor -> GPIO 34 -> AD-Wandler -> RAM ESP32 -> WiFi/Bluetooth-Sender -> Antenne Smartphone -> OS-Smartphone -> RAM Smartphone -> API -> App Android APK oder IOS-Simulation: Bild selbst erstellt

Wirkungsgrad bestimmen (Lastenheft B): Rechnung: - Hausverbrauch 22.400 kWh - vor der Brennstoffzellenheizung η= 90% erfolgt der Bedarf= 24.640 kWh - Wasserstoffspeicher (hälfe Jahresverbrauch plus 10%) Speichergröße - Elektrolyse η = 74% - Benötigte Energiemenge über PV- Anlage - Stoffeigenschaften/Heizwerte/Dichte siehe Tabellenbuch Rechnung Wasserstoffspeicher in Liter: Benötigte Energiemenge 24.640 kWh. Gesamtmenge 8.213,33 m³ (bei 1bar und 20°C) Gesamtmenge in Liter: 10.440,67 Liter (verflüssigt T: 20K; 1Bar) Vorgabe: Der benötigte Wasserstoffspeicher soll die Hälfte des Jahresverbrauchs plus 10% Reserve beinhalten. Bei verflüssigtem Wasserstoff ist die Jahresmenge 10.440,67 Liter. Die Hälfte plus 10%: 10.440,67/2 + 10% = 5.742,3685 Liter Speicherkapazität Der Wirkungsgrad des Wasserstoffspeichers beträgt η = 95% D. h.: die benötigte Menge (5.742,3685 Liter erweitert um den Wirkungsgrad η = 95%) = 6.029 Liter (Gewählt 6.100 Liter) - Um den gewählten Speicher von 6.100 Litern zu füllen (über Elektrolyse-Verfahren η= 74%) wird die Energiemenge von 18.138,96 kWh benötigt, welche über die PV- Anlage zu erzeugen ist. Rechnung (6.100 Liter Wasserstoff * sind 14.396 kWh) Wirkungsgrad Elektrolyse-Verfahren η = 74% Es folgt: 14.396 kWh Wasserstoff * 74% = 18.138,96 kWh (Benötigte Menge Energie der PV-Anlage) Zusammenfassung: Um 22.400 kWh Energie bereitzustellen, muss die PV-Anlage 18.138,96 kWh im Halbjahr produzieren. Überprüfung des Ergebnisses: Rückwärtsrechnung von der PV- Anlage zum Haus nur über die Wirkungsgrade (Ergebnis nur annähernd da beim Speicher aufgerundet!)