# Auslesen des Ereignisspeichers

- Lesen Sie den Ereignisspeicher aus (alternativ siehe Link Ereignisspeicher) und notieren Sie alle Einträge. Schauen Sie sich die Messwerte bezüglich der Fehlermeldung an und beurteilen Sie (Sollwerte/Istwerte) die Ergebnisse.

| Einträge aus dem Ereignisspeicher: |  |
| --- | --- |
| SAE-Code | Beschreibung/Ereignistext |
| P0AA6000 | Hybrid-/Hochvoltbatterie System |

| Einträge aus den Messwertblöcke: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Messwert/Name | Wert | Einheit |
| Isolationswiderstand Minuspol Hochvolt-Batterie | 100000 | k |
| Isolationswiderstand Pluspol Hochvolt-Batterie | 100000 | k |
| Isolationswiderstand Minuspol im Hochvolt-Gesamtsystem | 0 | k |
| Isolationswiderstand Pluspol im Hochvolt-Gesamtsystem | 3830 | k |

- Beurteilen Sie die Informationen des Ereignisspeichers!

Das HV-Netz ist ein vollständig isoliertes Netz. Weder Plus- noch Minuspol des HV-

Systems haben eine leitfähige Verbindung zur Fahrzeugmasse (Karosserie).

Ein erster Isolationsfehler führt somit nicht automatisch zur Gefährdung.

Der Erstfehler hat noch keine schädlichen Auswirkungen; daher muss das

elektrische Antriebssystem des Fahrzeuges noch nicht abgeschaltet werden.

I.d.R. prüft ein Isolations-Wächter regelmäßig oder permanent

den Isolationswiderstand zwischen dem Hochvoltkreis und der Fahrzeugmasse.

- Wodurch könnte der Fehler hervorgerufen worden sein? Nennen Sie mögliche Ursachen dafür.

Sie entstehen häufig durch mechanische Einwirkungen, wie etwa durch Nägel,

Schrauben oder Tierbisse, aber auch durch Alterung der Isolierung, Nässe,

Wärme, Kälte oder Überspannungen beziehungsweise durch eine

Kombination dieser Einflüsse.

- Beschreiben Sie die Auswirkungen dieses Fehlers am Kundenfahrzeug.

Das Fahrzeug ist weiterhin fahrbereit. Ein festgestellter Fehler muss umgehend

behoben werden, da ein Isolationsfehler des zweiten Leiters einen Kurzschluss

zur Folge hätte, der zum Auslösen der Überstromschutzeinrichtung und damit

zum sofortigen Abschalten des Fahrzeuges führen würde.