- Benennen Sie die einzelnen Komponenten des E-Antriebs und des Hochvolt-Batteriesystems und informieren Sie sich über den Verlauf der Hochvoltleitungen (Bild unten)!

Leistungselektronik JX1

Hochvoltleitung

Ladesteckdose

Hochvoltbatterie

HV-Verdichter

Elektromotor VX54

Hochvoltheizung (PTC)

Bild aus: VW SSP 527_031

- In der Anlage sehen Sie das Blockschaltbild (elektrisches Antriebssystem eup!) für das Kundenfahrzeug. Bezeichnen Sie die hervorgehobenen Funktionselemente.

| Bauteil- Kurzzeichen | Bauteil-Name | Bauteil- Kurzzeichen | Bauteil-Name |
| --- | --- | --- | --- |
| AX 2 | Hochvoltbatterie 1 | J 1044 | Vorladeschütz der HV-Batterie |
| AX 4 | Ladegerät 1 für HV-Batterie | J 1050 | Steuergerät für HV-Batterieladegerät |
| G 712 | Temperaturgeber Fahrmotor | J 1053 | Ladeschütz 2 für Gleichstrom |
| G 713 | Rotorlagegeber Fahrmotor | J 1057 | Leistungsschütz 1 der HV-Batterie |
| G 848 | Stromsensor HV-Batterie | JX 1 | Elektroantrieb |
| J 497 | Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien | N 662 | Schutzwiderstand für HV-Batterie |
| J 234 | Steuergerät für Airbag | S 350 | Sicherung 1 für HV-System |
| J 255 | Steuergerät Climatronic | TW | Wartungsstecker für HV-System |
| J 623 | Motorsteuergerät | UX 4 | Ladesteckdose 1 für HV-Batterieladung |
| J 840 | Steuergerät für Batterieregelung | V 470 | Elektr. Klimakompressor |
| J 841 | Steuergerät für Elektroantrieb | VX 54 | Drehstromantrieb |
| J 848 | Steuergerät Hochvoltheizung | Z 115 | Hochvoltheizung (PTC) |

- Ergänzen Sie in der nachfolgenden Tabelle die Positionsnummer der Hochvoltleitungen des Kundenfahrzeugs. Folgende Hochvoltleitungen verbinden die Hochvoltkomponenten miteinander:

| Nr. | Hochvoltleitung | Bild aus N93-10530 verwenden |
| --- | --- | --- |
| 2 | Hochvoltleitungssatz für Hochvoltbatterie -PX1- |  |
| 7 | Hochvoltleitungssatz für Fahrmotor -PX2- |  |
| 10 | Hochvoltleitung für Hochvoltheizung (PTC) |  |
| 11 | Hochvoltleitung für elektrischen Klimakompressor |  |
| 9 | Hochvoltleitung für Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4- |  |
| 3 | Hochvoltleitungssatz für Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4- |  |

- Der Verlauf der Hochvoltleitungen ist orangefarben, die Ladeleitungen sind blau und die Abschirmungsleitungen grün sind auf dieser Seite dargestellt:

- Benennen Sie die dargestellten Bauteile des HV-Systems

- Vergleichen Sie, zur besseren Orientierung, mit dem Stromlaufplan für alle eingezeichneten Leitungen die Anschluss-/Pinbezeichnungen, Kabelfarben und Leitungsquerschnitte.

Ladegerät für HV-batterie

J 1050

HV-Batterie

SG für Batterieregelung J840

HV-Heizung

Z 115

Ladesteckdose

UX 4

1S

T+  25,0 or    T4x/1

T-  25,0 or     T4x/2

2S

T5h/1   4,0 rt     T5i/1

T5h/2    4,0 bl   T5i/2

T5h/5    4,0 bl   T5i/5

Steuerelektronik

SG für Elektroantrieb

J 841

T5g/5                                 T5f/5

T5g/1/HV+                   T5f/1/HV+

T5g/2/HV-                     T5f/2/HV-

U            50,0 or            U

V           50,0 or              V

W             50,0 or            W

T5j/1         4,0 rt       T5k/1

T5j/2        4,0 bl       T5k/2

T5j/5                        T5k/5

Elektro-Antriebsmotor 
JX 1

HV-Verdichter

V 470

- Kennzeichnen Sie im Blockschaltbild des elektrischen Antriebssystems (Anlage) alle Hochvoltleitungen, die während des Fahrbetriebes Spannung führen orange!

- Markieren Sie im Blockschaltbild des elektrischen Antriebssystems (Anlage) alle Abschirmungsleitungen (Isolation) grün!