Prüf-/Messwerkzeug:

AVL DITEST

Bzw. Fluke, Metrawatt, Bosch, etc.

Prüfparameter und Soll-Werte (begründet):

Da die HV-Nennspannung von einem e-up! bei 374 V liegt, muss die

Prüfspannung auf 500V eingestellt werden und der

Isolationswiderstand > 1MΩ betragen.

Hinweise zu der Bedingung/Benutzung

Tester nicht benutzen, wenn das Gerät oder die Messleitungen

äußerliche Beschädigungen aufweisen.

Vor dem Prüfen von Widerstand (…) den Strom des Stromkreises abschalten

und alle Hochspannungskondensatoren entladen. !Freischaltung !

Bei der Verwendung der Messleitungen die Finger hinter dem Fingerschutz

halten. Messleitung wird mit 500 V beaufschlagt!

Möglichst nicht allein arbeiten. (Anlage 13.1.3.1 und/oder 2)

Fehlervermeidung

In der nebenstehenden Darstellung wurde ein messtechnisches Grundprinzip missachtet. Beschreiben Sie, was auf dem Bild falsch gemacht wurde und welche Auswirkungen dies haben kann.

In der Abbildung wurden die Messspitzen zum Messen direkt

in die Steckkontakte hineingedrückt. Dadurch können die

Kontakte aufgebogen werden. Dies könnte später zu Kontaktproblemen führen.

Gerade im Hochvoltbereich könnten durch hohe Ströme Lichtbögen entstehen,

die die Kontaktierung nachhaltig schädigen. Zum sicheren Messen sollten stets

Adapterleitungen mit entsprechenden Steckern verwendet werden!

Foto: BBS6/SX

Notwendige Hilfsmittel wie Prüfadapter etc.

Laboradapter 0,8x4mm flach

VAS 6558/1

| Messprotokoll Isolationsmessung Durchgeführt von: ____________________________ Prüfmittel: ___________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauteilbezeichnung/ Hersteller | Messpunkte | Hilfsmittel z. . Adapter | Soll-wert | Ist- wert | i. O./n. i. O/ Fehler |