## Erstellen Sie eine Übersicht über die einzelnen Potentialausgleichsleitungen.

| Nr. | Anschluss der Potentialausgleichsleitung von ... | Bild einfügen, siehe N93-10521 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hochvoltbatterie rechts |  |
| 2 | Hochvoltbatterie links |  |
| 3 | Ladegerät für Hochvoltbatterie |  |
| 4 | Hochvoltheizung (PTC) |  |
| 5 | Drehstromantrieb |  |
| 6 | elektrischer Klimakompressor |  |
| 7 | Leistungs- und Steuerelektronik |  |

## Welches der Messgeräte aus der virtuellen Arbeitsumgebung kann für die Überprüfung der Potentialausgleichsmessung herangezogen werden?

## Hinweis: Wenn das Messwerkzeug der Masterschule nicht bekannt oder zu erkennen ist, Messgerät aus eigener Schule berücksichtigen.

AVL DITEST

Bzw. Metrawatt, Bosch, Fluke etc.

## Geben Sie laut UNECE-R 100 Regelung die Sollwerte und Mesbedingung für die Überprüfung der Potentialausgleichsleitung

Sollwert: < 100 mΩ			Prüfbedingung: min. 0,2A

## Welche Vorteile bietet die Vierleiter-Messung gegenüber der Zweileiter-Widerstandsmessung und wie kann diese Problematik bei der konventionellen Messung berücksichtigt werden.

Die UNECE-R 100 Regelung verlangt, dass der Potential-Ausgleichswiderstand

zwischen leitenden Gehäusen/Körpern < 100 mΩ sein muss. Auch der Prüfstrom

bei dieser Überprüfung ist vorgeschrieben und liegt bei mindestens 0,2 A.

Die Vierleiter-Messung wird zur exakten Messung von kleinen Widerständen

verwendet. Bei dieser Messmethode werden die internen Übergangswiderstände

und die Leitungswiderstände in der Adaption eliminiert, sodass genauere Werte

ermittelt werden können.

Um bei einer Zweileiter-Widerstandsmessung ansatzweiser gleiche Messwerte

zu bekommen, müssen die Messwerte mit einer bekannten Vergleichsprobe

kalibriert/gegengerechnet werden.

## Markieren Sie mögliche Messpunkte für die Überprüfung des Potentialausgleichs des Klimakompressors in der Abbildung rechts.

Farbe der Markierung

Quelle: HBS Braunschweig

Erläutern Sie, welche Fehler bei der Messung direkt an den Schrauben bzw. an der Potentialausgleichsleitung fehlerhaft sein kann.

Würde die Potentialausgleichsleitung nicht

korrekt angeschlossen werden, kann der

Strom bei einem Kurzschluss im HV Klima-

Kompressor nicht über die Leitung abfließen.

Würde man den Klimakompressor und die Karosserie, bei einem weiteren Fehler

im HV-System anfassen, könnte der Strom durch den menschlichen Körper

fliesen. Da man die Grenze von 60V überschreitet und mit hohen Strömen

rechnen kann, kann es lebensgefährlich werden.

# Durchführung der Überprüfung der Potentialausgleichsleitung für den HV-Verdichter

Führen Sie die Messung am Fahrzeug des Distanzunterrichtszentrums nach der Besprechung der Ergebnisse im Tutorium durch.

Max Mustermann

min. 0,2A

max. 100mΩ

Fluke …

60mΩ

Prüfer: _____________________   Messgerät: _______________________________

Prüfparameter: ____________        Sollwert: ___________   Ist-Wert: ____________