| K515 |  | LS 1 | Bildungsgang Kfz-Mechatroniker mit SP SHVT 4. Ausbildungsjahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzformulierung: Die Schüler können anhand einer Kundenbeanstandung eine Fehlersuche am HV-Fahrzeug/e-up! planen, den Fehler durch eine strukturierte Isolationsmessung lokalisieren und daraus differenziert Abhilfemaßnahmen ableiten! |  |  |  |  |  |  |
| Curricularer Bezug: Lernfeld 13 – Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen. Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker und Kraftfahrzeugmechatronikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.04.2013) |  |  |  |  |  |  |
| Titel der Lernsituation (Kurzfassung): Den HV-Verdichter tauschen |  |  | Geplanter Zeitrichtwert: 18-24 U-Std., je nach Kompetenzniveau der Schüler. |  |  |  |
| Handlungssituation: Der Kunde bemängelt, dass an seinem Fahrzeug die eine gelbe EV-Kontrollleuchtet leuchtet. Führen Sie die Fehlersuche durch und setzen Sie das Kundenfahrzeug instand. |  |  | Handlungsergebnis: Lokalisierung und Instandsetzung der defekten Hochvoltkomponente unter der Berücksichtigung der selbsterstellten Fehlersuchstrategie. |  |  |  |
| Vorausgesetzte Fähigkeiten und Kenntnisse: - GK-Auftragsabwicklung, GK-Freischalten, GK-Isolation, GK-Potentialausgleich - GK-Arbeitssicherheit (PSA etc.), GK-Gefährdungsanalyse mit Wissenstest - EK-Klimatechnik bzw. LF9 Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen Kompetenz aus den Handlungsfeldern Service, Diagnose und Reparatur - Die Schüler wenden die Grundregeln einer Freischaltung nach DGUV an. - Die Schüler beschaffen sich aus den herstellerspezifischen Unterlagen Informationen. - Die Schüler wenden die für die jeweilige Messung erforderlichen Messgeräte fachgerecht an. |  |  |  |  |  |  |
| Phasen der vollständigen Handlung | Handlungsschritte und Kompetenzen (Fachkompetenz und Personale Kompetenz): Die Schülerinnen und Schüler … |  | Inhalte: |  | Sozialform/ Methoden: | Hinweise zum DU |
| Analyse/ Information | - analysieren den Auftrag u. planen die weitere Vorgehensweise. - grenzen Fehlerbeschreibungen und Fehlereinträgen mit Hilfe einer erfahrungsbasierten Diagnose mit ODIS ein. - stellen Ursache-Wirkungs-Beziehungen her und ordnen einem Teilsystem (Hochvoltsystem) und dessen Komponenten (Hochvolt-Batterie, Inverter, Umrichter, Elektromotor u. HV-Verdichter) zu. |  | GK-Auftragsabwicklung Integrierte Diagnose nach DGUV 209-093 GK-Messtechnik (Spannung, Strom und Widerstand) |  | Videokonferenz mit Streaming-Cam | Selbststudium zu einzelnen GM und /oder LMS. |
| Planung/ Entscheidung | - planen selbstständig die Diagnose zur Lokalisierung der fehlerhaften Komponenten und leiten daraus alle dafür notwendigen Schutz- und Sicherheitsmaßnamen. - beurteilen die Gefährdungen und leiten Schutzmaßnahmen ab. - entscheiden sich für die Herstellung der Spannungsfreiheit durch Herstellung der erforderlichen HV-Freischaltung. - entscheiden sich für die Anfertigung einer Fehlersuchstrategie zur Eingrenzung der defekten Komponente. |  | Arbeitssicherheit (PSA etc.) Gefährdungsanalyse VK-Isolationsmessung Potentialausgleichsmessung (4-Draht Kelvin Messung) GK-Freischaltung |  | Videokonferenz mit Streaming-Cam Partnerarbeit Gruppenarbeit/ Clustern | Videokonferenz mit Streaming-Cam Konferenztool mit Breakout-Räumen |
| Durchführung | - führen die Spannungsfreischaltung durch. - führen die Isolationsmessung durch und beurteilen die Messwerte und Signale auf Plausibilität und wenden die Fehlersuchstrategie an. - bestimmen durch Isolationsmessung die fehlerhafte Komponente. - setzen Hochvoltkomponenten unter Beachtung der Herstellervorgaben instand, tauschen Bauteile. |  | Freischaltung e-up mit dem VW Tester WK-Isolationsmessung EK HV-Verdichter |  | Kooperierende Einzel- (KOS) und Gruppenarbeit (DUZ) | Videokonferenz mit 360°-Streaming VR/AR-Technik |
| Kontrolle/ Bewertung | - führen Potentialausgleichsmessung durch und beurteilen die Messwerte und Signale auf Plausibilität und erstellen Prüfprotokolle. - führen eine Funktionsprüfung des Gesamtsystems durch. |  | GK-Potentialausgleichsmessung Inbetriebnahme e-up! |  |  |  |
| Reflektieren | - reflektieren den Diagnose- und Instandsetzungsprozess, die angewandten Verfahren, die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und elektrotechnischen Regeln zur sicheren Arbeit an Hochvoltsystemen und entwickeln ihre Arbeitsroutinen weiter. |  |  |  |  | Videokonferenz mit Streaming-Cam |
| Wiederholen/ Transfer | - üben und vertiefen die Messungen an einzelnen Komponenten und/oder Baugruppen sowie verschiedenen Messmitteln. |  | Isolationsmessung Potentialausgleichsmessung |  | EA/PA Stationslernen |  |
| Arbeitsmaterialien/Links: Siehe Anlagenordner BSCW-Serwer |  |  |  |  |  |  |
| Organisatorische Hinweise: Ergibt sich im Verlauf der Erstellung der Module etc. |  |  |  |  |  |  |
| Distanzlernzentrum |  |  |  | Externer Lernort |  |  |
| - Computerraum und Klassenraum. - Moodle. - NBC mit BBB od. vergleichbar. - Dokumentation/SSP Volkswagen AG. - Realien (HV-Modelle bzw. einzelne Komponenten). - Volkswagen e-up! - Monitor und PC – Kamera- und Soundsystem od. Konferenzsystem (ggf. VR-/AR-Technik) - Lehrfilme. |  |  |  | - Computerraum und Klassenraum. - Moodle. - NBC mit BBB od. vergleichbar. - Dokumentation/SSP Volkswagen AG. - Monitor und PC – Kamera- und Soundsystem od. Konferenzsystem (ggf. VR-/AR-Technik) - Lehrfilme. |  |  |
| Mögliche Verknüpfungen zu anderen Lernfeldern/Fächern: |  |  |  |  |  |  |

Formularversion 01/2021