BBS XXX, Klasse BES 2

Planungsmappe von			Name: ________________________________

Planung für einen Nistkasten für Mauersegler

Auftrag:			Herstellen von Mauersegler-Nistkästen

Auftraggeber:			Landkreis XXX

Auftragnehmer:		BBS-Bauservice, Schülerfirma der BBS XXX

Planung und Fertigung:	Klasse BES II Holztechnik

Auftragsbeschreibung:

Der Landkreis XXX beauftragt den BBS-Bauservice (Auftragnehmer), Mauersegler-Nistkästen anzufertigen.

Die Materialkosten werden vom Auftraggeber (Landkreis XXX) übernommen.

Anzahl der Nistkästen:	20

Material:			Vollholz Lärche

Verbindungen:		Schrauben

Foto des Prototyps:

Foto: CC-BY-SA-4.0

Planungsvorgaben:

Die Schülerfirma unserer Schule, der BBS-Bauservice, hat folgenden Auftrag erhalten:

20 Nistkästen für Mauersegler planen und herstellen.

Unsere Klasse hat den Auftrag bekommen, diese Nistkästen zu bauen.

- Planungsvorgaben für den Bau der Nistkästen

Planungsvorgaben für den Nistkasten:

Material:

- Ungehobelte Vollholzbretter verwenden, kein Sperrholz,

- FSC-Holz,

- Schrauben statt Nägel,

- Außen: Öl, umweltfreundliche Oberflächenbehandlung

Planungsvorgaben:

- Kein Holzschutzmittel

- Innen rau,

- Dach abdichten,

- Löcher zur Belüftung und Entfeuchtung,

- Einflugloch: 30 x 60 mm

- Maße des Nistkastens: Hauptmaße

| Hauptmaße |  |  |
| --- | --- | --- |
| Länge | 380 | mm |
| Breite | 215 | mm |
| Höhe | 318 | mm |

- Zeichnungen der Ansichten: eingefügte Fotografien

der Vorderansicht und der Seitenansicht

- Was für die Fertigung zu tun ist:

|  | Weitere Planungsschritte |
| --- | --- |
| 1. | Materialliste: Bezeichnungen und Maße für alle Bauteile festlegen |
| 2. | Benötigte Materialmenge ermitteln |
| 3. | Berechnung der Materialkosten |
| 4. | Arbeitsablaufplan erstellen |
| 5. | Reflexion: So bewerte ich meine Mappe |
| 6. | Fotos von der Herstellung |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

- Planungsschritt: Materialliste

| Materialliste |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Anzahl n | Material | Länge l in mm | Breite b in mm | Höhe h in mm |
| 1 | Deckel | 1 | Lärche | 380 | 215 | 18 |
| 2 | Seiten | 2 | Lärche | 205 | 162 | 18 |
| 3 | Boden | 1 | Lärche | 264 | 162 | 18 |
| 4 | Vorderstück | 1 | Lärche | 300 | 243 | 18 |
| 5 | Rückwand | 1 | Lärche | 380 | 205 | 18 |
| 6 | Schrauben | 40 | Verz. | 40 | 4 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

- Ermittlung Materialmenge

| Materialmenge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Bezeichnung | Volumen in cm3 |
| 1 | Deckel (38,0 cm x 21,5 cm 1,8 cm) | 1.470,60 |
| 2 | Seiten (20,5 cm x 16,2 cm x 1,8 cm x 2) | 1.195,56 |
| 3 | Boden (26,4 cm x 16,2 cm x 1,8 cm) | 769,82 |
| 4 | Vorderstück (30,0 cm x 24,3 cm x 1,8 cm) | 1.312,20 |
| 5 | Rückwand (38,0 cm 20,5 cm x 1,8 cm) | 1.402,20 |
| Volumen insgesamt: |  | 6.150,38 |

Die benötigte Rohmenge (VRoh ) beträgt: 12.300,76 cm3

| VRoh = VFert x 2 = | 6.150,38 cm3 x 2 | 12.300,76 cm3 |
| --- | --- | --- |

- Berechnung der Materialkosten

Preisberechnung bei 	Preis Lärche = 675 €/m3

| 1 m3 = | 1.000.000 | cm3 |
| --- | --- | --- |

Umrechnung der Rohmenge VRoh von cm3 in m3:

| 12.300,76 | cm3 = | 0,012 | m3 |
| --- | --- | --- | --- |

(Rechnung: 12.300,76 : 1.000.000 = 0,012)

Gesamtkosten in € für die Lärche eines Nistkasten:

| Kosten = | 675 €/m3 x 0,012 m3 | 8,10 € |
| --- | --- | --- |

- Arbeitsablaufplan

| Arbeitsablaufplan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Arbeitsschritt | Material | Werkzeug/Maschine |
| 1 | Holz auswählen | Lärchen-bretter | Maßband, Gliedermaßstab |
| 2 | Maße anreißen |  | Maßband, Bleistift |
| 3 | Bretter auf Länge und Breite schneiden |  | Formatkreissäge |
| 4 | Bauteile zeichnen |  | Bleistift |
| 5 | Bohrungen anzeichnen |  | Maßband, Bleistift, Streichmaß |
| 6 | Bohrungen setzen |  | Standbohrmaschine, 12mm-Bohrer |
| 7 | Oberfläche anrauen |  | Bohrmaschine, Drahtaufsatz |
| 8 | Bauteile zusammenschrauben (montieren) | Schrauben | Akkuschrauber |
| 9 | Kanten brechen |  | Schleifpapier, 80er Körnung, Schleifklotz |

- Reflexion: So bewerte ich meine Planungsmappe

Am Ende des Projekts bewerten Sie Ihre eigene Arbeit: (Bitte kreuzen Sie an)

| von „gut gemacht“ (++) bis „das muss besser werden“ (--): | ++ | + | o | - | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ist meine Mappe vollständig? |  |  |  |  |  |
| 2. Habe ich alles ausgefüllt? |  |  |  |  |  |
| 3. Sind meine Zeichnungen ordentlich? |  |  |  |  |  |
| 4. Sind meine Tabellen vollständig ausgefüllt? |  |  |  |  |  |
| 5. Habe ich alles richtig berechnet? |  |  |  |  |  |
| 6. Macht meine Mappe insgesamt einen guten Eindruck? |  |  |  |  |  |
| 7. So bewerte ich meine Mappe insgesamt: |  |  |  |  |  |

So bewertet mein Lehrer meine Mappe:

| von „gut gemacht“ (++) bis „das muss besser werden“ (--): | ++ | + | o | - | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ist Ihre Mappe vollständig? |  |  |  |  |  |
| 2. Haben Sie alles ausgefüllt? |  |  |  |  |  |
| 3. Sind Ihre Zeichnungen ordentlich? |  |  |  |  |  |
| 4. Sind Ihre Tabellen vollständig ausgefüllt? |  |  |  |  |  |
| 5. Haben Sie alles richtig berechnet? |  |  |  |  |  |
| 6. Macht Ihre Mappe insgesamt einen guten Eindruck? |  |  |  |  |  |
| 7. So bewerte ich Ihre Mappe insgesamt: |  |  |  |  |  |

Das entspricht der Note ________. 	Datum: _______	Unterschrift: ________________ (xxx)

Bemerkung:

(Diese Seite wird für die Bewertung von der Lehrkraft ausgedruckt.)

- Fotos von der Herstellung